MAGIC-kit			Kit lecteur biométrique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LECTEUR MAGIC PASS

- Capacité: 					2000 Utilisateurs ( Autonome )

- Alimentation : 					+12V DC tolérance de +  30%

- Consommation courante :				300 mA, 12V

- Température de fonctionnement :			de –20°C à + 60°C

- Température de stockage :				de –20°C à + 60°C

- Taux d’humidité de fonctionnement :			0% à 90%

- Taux d’humidité de fonctionnement :			0% à 90%

- Immunité aux décharges électrostatiques :		0~4 kV en contact : Pas de dommages irréversibles

0~8 kV dans l’air : Pas d’erreur utilisateur

- Communication :					1 port RS232 full duplex

1 port RS485 semi duplex

PRESENTATION

PROGRAMMATION D’UTILISATEURS

- Programmation sur MAGIC PASS

  - Accéder au code maître MAGIC PASS en tapant simultanément 0 et *.

  - Taper votre code maître MAGIC PASS, qui en sortie d’usine est 1111 puis *.

Alors l’écran suivant apparaît :

MagicPass4500

1.Rg 2.Del 3.Kd

4.Lv 5.Nxt

Hunno

  - La touche 5.Nxt (next) vous renvoie sur la page de programmation suivante, sur la dernière page la touche 5.prv (previous) vous renvoie à la page précédente.

  - Une fois en programmation, taper 1.Rg pour enregistrer un identifiant par empreinte.

  - Confirmer l’utilisation d’un doigt en tapant 1.Yes

  - Rentrer votre code MAGIC PASS sous forme XXX. (ce code est celui déjà rentré sur la centrale en COD).

  - Puis placer votre doigt lorsque le MAGIC PASS vous l’indique.

  - Une fois le premier doigt enregistrer, vous avez la possibilité d’en enregistrer 2 autres ou bien de vous arréter là.

- EFFACEMENT D’UN UTILISATEURS SUR MAGIC PASS

  - En mode programmation, taper : 2.Del, puis rentrer votre code MAGIC PASS que vous souhaitez effacer.

  - Rentrer le une seconde fois puis valider.

DEFINITION DU NIVEAU DE SECURITE : 4.Lv

Cette option est disponible en première page du menu administrateur.

Il existe plusieurs niveaux de sécurité sur le MagicPass 4500, numérotés de 1 à 5, 5 étant le niveau maximum.

1		2		3		4		5

← Low						High →

L’augmentation du niveau de sécurité a pour effet de baisser la taux d’acceptation  erronée, tout en augmentant le taux de faux refus. A contrario, abaisser le niveau de sécurité, a pour effet de d’augmenter le taux de fausse acceptation, et baisser le taux de refus erronés.

La touche 1 vous envoie vers l’étape suivante, la touche 2 vous ramène à la page #1 du menu.

## Saisissez le niveau de sécurité souhaité en appuyant sur une touche de 1 à 5 et validez par *

CHANGEMENT DE CODE MAITRE : 1.P/W

Pour y accéder, il vous faut aller en seconde page du menu administrateur en tapant sur 5.Next.

La touche 1 vous envoie vers l’étape suivante, la touche 2 vous amène à la page #2

Entrez votre nouveau code maître puis validez par « * »

Confirmez votre nouveau code maître, si les deux saisis ne correspondent pas le message suivant apparaît  « Sorry ! Data Dismatched », et il vous sera demandé de confirmer à nouveau (3 fois maximum).

CONFIGURATION DATE ET HEURE : 2.RTC

Pour y accéder, il vous faut aller en seconde page du menu administrateur en tapant sur 5.Next.

La touche 1 vous envoie vers l’étape suivante, la touche 2 vous ramène à la page #2 du menu.

## Entrez la date dans l’ordre : Année, Mois, Jour

Si la date est cohérente, un signal sonore retentit.

## Entrez l’heure dans l’ordre : Heure, Minute, Seconde

Si l’heure est cohérente, un signal sonore retentit et vous êtes automatiquement renvoyé sur la page #2 du menu.