Module de gestion des caméras

- Version 1.0 -

Manuel de paramétrage et d’exploitation.

Les informations présentes dans ce manuel sont susceptibles

d’être modifiées sans avertissement.

Les informations contenues dans ce document à titre d’exemples ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de TIL Technologies.

Les sociétés, les noms et les données utilisées dans les exemples sont fictifs sauf notification contraire.

Toutes les marques citées sont des marques déposées

par leur propriétaire respectif.

Aucune partie de ce document ne peut être ni altérée, ni reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation expresse de TIL Technologies.

1.	But et fonctionnement général	3

2.	schéma général	4

3.	Paramétrage	5

3.1.	1ère étape : Déclaration des variables sous Micro-Sésame.	5

3.2.	2ème étape : Exécution et début du paramétrage	5

3.3.	3ème étape : Déclaration des moniteurs spécifiques au poste.	7

3.4.	4ème étape : Déclaration des caméras.	8

3.5.	5ème étape : Création de la ligne dans Micro-Sésame.	10

3.6.	6ème étape : Création du module dans Micro-Sésame.	10

3.7.	7ème étape : Génération du source du module.	10

3.8.	8ème étape : Génération et réinitialisation.	10

4.	Exploitation	10

# But et fonctionnement général

Cet outil à pour but principal de faire commuter des caméras sur des moniteurs, de modifier leurs positions…. De plus, il possède des propriétés d’assistance à la programmation.

L’aide à la programmation est faite pour que :

- les commutations sur alarme soient facilitées.

- Les commutations puissent être effectuées par d’autres outils tels que les synoptiques.

- le fonctionnement reste valide même si cette application n’est pas exécutée.

# schéma général

Noyau de Micro-Sésame

Pilote générique texte

Matrice American Dynamics

Envoi des ordres de commutation à la matrice

Synoptiques

Microcode de n’importe quel module

Synchronisation automatique si la caméra a été modifiée par un autre élément.

Envoi des ordres de commutation au travers des variables

Transmission des valeurs de nos variables

# Paramétrage

Il est préférable de faire un paramétrage distinct pour chaque poste client.

## 1ère étape : Déclaration des variables sous Micro-Sésame.

Vous avez besoin de créer sous Micro-Sésame 2 variables numériques.

- Une variable pour le choix de la caméra .

- Une variable pour les actions : monter, descendre ….

## 2ème étape : Exécution et début du paramétrage

Lancez la scrutation sur votre poste client ou sur le serveur.

Exécutez le logiciel .

Remarques :

- Cet outil se lance de la même manière que le menu ou la scrutation.

Créer d’abord un raccourci, modifiez ses propriétés en mettant le répertoire de configuration de Micro-Sésame dans le champ « démarrer en ».

- Pour pouvoir paramétrer, vous devez avoir des droits de paramétrage.

Cliquez sur :

>> Menu

>> Choix des variables globales

Sélectionnez les variables créées précédemment, valider et fermer.

## 3ème étape : Déclaration des moniteurs spécifiques au poste.

Cliquez sur :

>> Moniteurs

>> Ajouter un moniteur

Entrez un libellé libre pour votre moniteur.

Entrez le numéro du moniteur.

Créez autant de moniteurs que vous souhaitez puis sélectionnez en un.

>> Moniteurs

>> Libellé du moniteur choisi

## 4ème étape : Déclaration des caméras.

Cliquez sur :

>> Menu

>> Ajouter une caméra

Entrez un libellé pour la caméra.

Entrez un numéro.

Entrez un numéro de matrice.

Choisissez le numéro de moniteur sur lequel la caméra sera affichée pour le déclenchement d’une alarme.

Si votre caméra possède un tourelle, cochez la case « présence d’une tourelle ».

Vous pourrez ainsi définir 8 prépositions.

(Ces prépositions sont les prépositions programmées indépendamment de cet outil).

Pour chaque préposition, vous pouvez renseigner :

- un libellé. Exemple : vers le coffre, vers la porte 4.. ;

- 8 variables de commutation automatique avec une valeur de commutation.

## 5ème étape : Création de la ligne dans Micro-Sésame.

Création d’une ligne du type Interface texte générique

## 6ème étape : Création du module dans Micro-Sésame.

Créez un module ayant pour ligne, celle déclarée précédemment.

## 7ème étape : Génération du source du module.

Cliquez sur :

>> Menu

>> Enregistrer le source du module à éditer

Cette fonction va écrire le source utile pour la description du paramétrage d’un poste.

Enregistrez ce fichier dans le répertoire de configuration de Micro-Sésame.

Conseil : Nommez-le en faisant référence au poste.

Ensuite, ouvrez la fiche du module puis insérez la ligne suivante :

#include NOMDEFICHIER

## 8ème étape : Génération et réinitialisation.

Effectuez une génération puis une réinitialisation.

# Exploitation

Choisissez votre moniteur dans le menu « Moniteurs ».

Choisissez votre caméra dans la liste.

Choisissez, si vous le souhaitez, une préposition dans la 2ème liste.

Vous pouvez faire bouger la caméra verticalement, horizontalement, modifier le zoom, modifier la netteté.

Vous pouvez actionner les sorties auxiliaires (Eclairage, lumière ).

Pour les sorties auxiliaires, « 1 clique » envoie l’ordre de démarrage, le 2ème envoie l’ordre de fin.