Chapitre III

Paramétrage des enregistreurs

GEUTEBRUCK

Version 1.0.0

| Date | Auteur | Détail |
| --- | --- | --- |
| 22/04/2005 | LB | Document de paramétrage des enregistreurs Geutebrück |

IMPORTANT !

Tous les évènements échangés avec Micro-Sésame doivent avoir un nom qui respecte les critères suivants :

- N’avoir pas plus de 20 caractères

- N’avoir aucun espace

- N’avoir que des caractères alphanumériques

- Commencer par une lettre

# Validation

L'interface a été validée avec les DLLs :

- MscDBI.dll ( 4.0.3.578 )

- MscDCI.dll (4.0.3.578)

L'enregistreur :

- MULTISCOPE II Server ( version 4.0.3.586 )

# Paramétrage relatif au pilote

## Si vous souhaitez remonter des évènements vers Micro-Sésame

Exemple : Détection d’activité, panne de caméra…

Vous voulez être prévenu de la détection d’activité sur la caméra 1.

  - Créez et paramétrez un événement DETECT_CAM_1.

REMARQUE : Le nom est libre mais doit respecter les contraintes décrites précédemment.

  - Créez un variable sous DETECT_CAM_1 Micro-Sésame.

  - Modifiez ensuite le paramétrage de l’enregistreur en déclarant le variable DETECT_CAM_1 comme étant une variable produite par celui-ci.

## Si vous souhaitez envoyer des évènements à partir de Micro-Sésame

  - Créez et paramétrez un événement EVT_QUELCONQUE.

  - Créez un variable sous EVT_QUELCONQUE Micro-Sésame .

  - Modifiez ensuite le paramétrage de l’enregistreur en déclarant le variable EVT_QUELCONQUE comme étant une variable consommée par celui-ci.

# Paramétrage relatif à la visualisation

L’interface de visualisation permet de déclencher un enregistrement de la caméra en cours. Toutefois, comme nous ne pouvons pas déclencher directement un enregistrement, nous devons déclarer des évènements.

Ces évènements doivent alors être paramétrés de la manière suivante :

Leur nom : 	MSC_REC_CAM_%d avec %d = le numéro de la caméra.

Leur paramétrage : Il faut que cet événement déclenche un enregistrement de la caméra %d.

REMARQUE : L’enregistrement sur événement devrait normalement être de meilleure qualité que l’enregistrement permanent et si possible sur une autre piste (ring).

Exemple :

Nous avons un enregistreur qui enregistre la caméra 5 à 2 images par seconde sur la piste 1 avec un format d’images QCIF et une qualité de 6.

  - Créez alors un événement MSC_REC_CAM_5.

  - Modifiez ensuite les « paramètres d’enregistrement » pour que lorsque cet événement démarre l’enregistrement de la caméra 5 se fasse sur la piste 2  avec un format CIF d’une qualité 12 à 20 images par seconde.