Chapitre V

Paramétrage des enregistreurs

BOSCH DIVAR

Version 1.1.0

| Date | Auteur | Détail |
| --- | --- | --- |
| 18/04/2005 | LB | Document de paramétrage des enregistreurs Bosch Divar |
| 26/08/2005 | LB | Ajout des modifications dues aux problèmes de connexion |

Validation

La 1 ère version de la librairie 'divar.dll (1.0.0)' a été validée avec :

L'interface a été validée avec :

L'interface (ActiveX)  :

- CRL2.dll (2.1.0.4234)

- DivarSDK (2.1.0.4234)

L'enregistreur :

Modèle DVR16E

Version : 2.00(88061) / 29-04-2004

A titre d'information, le logiciel de configuration était à la version : 2.0.0.4173

La librairie 'divar.dll (1.1.0)' a été modifiée à cause d'un problème dans les librairies fournies par Bosch, il était impossible de détecter qu'un utilisateur était déjà connecté.

Ce problème est maintenant résolu et la validation a été faites avec les versions suivantes :

L'interface (ActiveX)  :

- CRL2.dll (2.10.0.501)

- DivarSDK (2.10.0.501)

L'enregistreur :

Modèle DVR16E

Version : 2.13(88070) / 02-06-2005

A titre d'information, le logiciel de configuration était à la version : 2.1.439.3

Installation de l'activeX

Sur chaque poste susceptible de se connecter à un enregistreur Divar, vous devez enregistrer l'activeX.

Procédure d'installation de l'activeX :

Menu Démarrer

>> Exécuter "cmd"

Une fenêtre de ligne de commande apparaît, allez dans le répertoire des programmes de Micro-Sésame.

Exécutez ensuite la commande "regsvr32 /i DivarSDK.dll"

Exemple : Si vos programmes sont sur "D:\MicroSesame"

C:\

C:\D:

D:\ cd MicroSesame

D:\ MicroSesame

D:\MicroSesame\ regsvr32 /i DivarSDK.dll

Paramétrage spécifique des utilisateurs

Sur cet enregistreur, il est possible de déclarer 6 utilisateurs (1 administrateur et 5 utilisateurs).

Dans la fenêtre principale du paramétrage, vous devez renseigner l'utilisateur qui va servir à la connexion 24h/24.

Cliquez sur  pour paramétrer les 'autres utilisateurs'.

Dans la fenêtre 'des autres utilisateurs', vous devez donner les paramètres de connexion des utilisateurs qui serviront pour la visualisation.

Comment ça marche ?

Pour le Divar, un utilisateur réseau ne peut se connecter qu'une seule fois. Lorsque vous allez ouvrir une fenêtre de visualisation ( direct ou consultation), le logiciel va tester la connexion des autres utilisateurs jusqu'à ce qu'il en trouve un libre. Si aucun 'autres utilisateurs' n'est libre, l'utilisateur principal sera testé.

Dans le cas du Divar, vous aurez donc la possibilité de visionner maximum 6 caméras à la fois sur un enregistreur.

Si vous disposez d'une version de Divar < 2.13.

Pour des raisons liées à un bug dans leur interface, l'utilisation se limite à un utilisateur pour la visualisation : le 1er des 'autres utilisateurs'.

## REMARQUE : Si vous utilisez l'administrateur du Divar pour la liaison 24h/24, il faudra arrêter la scrutation pour paramétrer votre divar. Il vaut mieux ne pas utiliser l'administrateur.

Paramétrage relatif au pilote

## Si vous souhaitez remonter des évènements vers Micro-Sésame

Exemple : Détection d’activité, panne de caméra, …

Pour ce modèle d'enregistreur, le nom des variables échangées ne sont pas libres.

Voici la convention de nommage adoptée pour remonter les évènements :

Pour les entrées :

DIVAR_XX_E_YY avec XX le numéro de l'enregistreur dans la base de données.

YY le numéro de l'entrée physique.

Pour la détection d'activité :

DIVAR_XX_ACT_YY avec XX le numéro de l'enregistreur dans la base de données.

YY le numéro de la caméra qui détecte .

Pour les pertes vidéo :

DIVAR_XX_PV_YY avec XX le numéro de l'enregistreur dans la base de données.

YY le numéro de la caméra.

## Si vous souhaitez envoyer des évènements à partir de Micro-Sésame

Avec les enregistreurs Divar, nous avons la possibilité de piloter les entrées et seulement les entrées.

Si vous souhaitez agir sur l'enregistreur, il faut donc les paramétrer correctement.

Les seules variables Micro-Sésame que l'enregistreur comprendra sont les variables nommées :

DIVAR_XX_CONS_YY avec XX le numéro de l'enregistreur dans la base de données.

YY le numéro de l'entrée.

Exemple : DIVAR_01_CONS_14 pilotera l'entrée 14 de l'enregistreur 1.

Paramétrage relatif à la visualisation

Vous avez la possibilité à partir de l'outil de visualisation de déclencher l'enregistrement d'une caméra.

Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait vous déclenchez une entrée (puisque seules les entrées sont pilotables).

Si vous êtes en train de visualiser la caméra 5 et que vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, vous ferez alors passer l'entrée 5 de 0 à 1, ce qui déclenchera la procédure que vous avez paramétrée pour cette entrée.