Chapitre IV

Paramétrage des enregistreurs

HYMATOM

Version 1.0.0

| Date | Auteur | Détail |
| --- | --- | --- |
| 22/04/2005 | LB | Document de paramétrage des enregistreurs Hymatom |

IMPORTANT !

Tous les évènements échangés avec Micro-Sésame doivent avoir un nom qui respecte les critères suivants :

- N’avoir pas plus de 20 caractères

- N’avoir aucun espace

- N’avoir que  des caractères alphanumériques

- Commencer par une lettre

Pour pouvoir visualiser la vidéo, vous devez installer sur chaque poste les codecs vidéo utilisés par les enregistreurs HYMATOM.

Ces codecs ( XVID.exe, MP42.exe,…) se trouvent sur le CD Micro-Sésame.

# Validation

L'interface a été validée avec les DLLs :

- HySDK.dll ( ?.?.?.? )

L' enregistreur :

- VisioSpace 4.7a

# Paramétrage relatif au pilote

## Si vous souhaitez remonter des évènements vers Micro-Sésame

Exemple : Détection d’activité, panne de caméra…

Vous voulez être prévenu de la détection d’activité sur la caméra 1.

  - Créez et paramétrez un événement DETECT_CAM_1.

REMARQUE : Le nom est libre mais doit respecter les contraintes décrites précédemment.

  - Créez un variable sous DETECT_CAM_1 Micro-Sésame.

  - Modifiez ensuite le paramétrage de l’enregistreur en déclarant le variable DETECT_CAM_1 comme étant une variable produite par celui-ci.

## Si vous souhaitez envoyer des évènements à partir de Micro-Sésame

  - Créez et paramétrez un événement EVT_QUELCONQUE.

  - Créez un variable sous EVT_QUELCONQUE Micro-Sésame.

  - Modifiez ensuite le paramétrage de l’enregistreur en déclarant le variable EVT_QUELCONQUE comme étant une variable consommée par celui-ci.