Chapitre I

Paramétrage de la liaison avec les enregistreurs

Version 1.1.0

| Date | Auteur | Détail |
| --- | --- | --- |
| 20/01/2005 | LB |  |
| 26/08/2005 | LB | Ajout de la possibilité de paramétrer plusieurs utilisateurs ( Divar ). |

Paramétrage du côté de l’enregistreur :

Câblez les caméras et déclarez-les correctement dans votre enregistreur.

Réfléchissez aux noms des variables sachant que l’on doit respecter les critères suivants pour les noms de variables Micro-Sésame :

- N’avoir pas plus de 20 caractères

- N’avoir aucun espace

- N’avoir que  des caractères alphanumériques

Créez les variables (souvent appelés événements du côté de l’enregistreur).

REMARQUE : Paramétrez un état alarme et un retour à l’état normal.

Testez avec les outils de l’enregistreur que vous recevez bien les évènements et que vous voyez bien les caméras.

Paramétrage du côté de Micro-Sésame :

Créez les variables avec les mêmes noms que ceux définis dans l’enregistreur.

Associez les variables et les lecteurs pour lesquels vous souhaitez avoir une vidéo associée.

A partir du menu « Paramétrage » de Micro-Sésame, choisissez « Matériels » puis « Enregistreurs Vidéo ».

REMARQUE : Vous allez exécuter le programme « se_pvideoview.exe ».

Ce programme ne peut être lancé qu’AVEC Micro-Sésame.

- Ajoutez vos enregistreurs

- Cliquez à droite dans la zone blanche de droite puis « Ajouter un enregistreur »

- Un enregistreur est créé, modifiez ses paramètres

Nom ou adresse IP : c’est ce paramètre qui va servir à identifier l’enregistreur sur le réseau

Description personnelle

Utilisateur et mot de passe

Par défaut pour Geutebrück,

Utilisateur     : sysadmin

Mot de passe : masterkey

Port de communication :

1003 pour HYMATOM

Variables que l’enregistreur est susceptible d’envoyer vers Micro-Sésame.

Paramétrage des autres utilisateurs.

Cliquez sur .

- Ajoutez des caméras aux enregistreurs

- Cliquez à droite sur un enregistreur, puis « Ajouter une caméra à l’enregistreur »

Informations diverses

Libellé libre

IMPORTANT : Numéro de la caméra sur l’enregistreur, c’est-à-dire sur le numéro de la caméra sur la carte des entrées vidéos.

- Ajoutez une source.

Ce qu’il faut savoir sur une source :

Micro-Sésame ne « manipule » que des sources.

Une source contient des caméras. Pour pouvoir visualiser des caméras, il faut qu’elles appartiennent au moins à une source.

Liste des variables associées à la source :

Variables auront une séquence vidéo qui leur sera attachée.

Numéro de la source

REMARQUE : Ceci se fait dans les fenêtres de paramétrage relatives respectivement aux variables et aux lecteurs.

Si vous souhaitez avoir les images des caméras en direct, il faut :

- créer un synoptique

- ajouter un bouton ou autre contrôle à ce synoptique

- ajouter, dans la commande du contrôle, la fonction VIDEO_VIEW.

2 méthodes :

VIDEO_VIEW($NOM_VARIABLE,X,Y,H,W,V,P)

##### Ou

VIDEO_VIEW(NUMERO_SOURCE,X,Y,H,W,V,P)

$ NOM_VARIABLE = variable MicroSésame (dans ce cas vous visualiserez la source qui est attachée à la variable)

NUMERO_SOURCE = numéro de la source dans la base de données.

###### X= position horizontale de la fenêtre dans l’écran

Y= position verticale de la fenêtre dans l’écran

Origine en haut à gauche

H=hauteur de la fenêtre

W=largeur de la fenêtre

V=vitesse de lecture.

P=Numéro de préposition.

IMPORTANT:: Vous devez créer une ligne "Interface Enregistreurs Vidéo" sous Micro-Sésame pour avoir toutes les fonctionnalités de visio-sésame.